|  |  |  | Předmět | ## Signálové procesory |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | ### Marek Coufal |  |  |
|  |  |  | Ročník 3. |  | Studijní skupina | ### MPC-EKT |
|  |  |  | Spolupracoval |  | Měřeno dne |  |
| Kontroloval |  |  | Hodnocení |  | Dne | ### 2.12.2025 |
| Číslo úlohy |  | Název úlohy |  |  |  |  |
|  |  | # SPR Projekt – zvukový efekt Echo / Reverb |  |  |  |  |

# Teoretická část

Obrázek 1: Překreslené zadání s vyznačeným směrem signálových toků signal flow diagramu.

Obrázek 2: vývojový diagram ze zadání projektu.

Přenosová funkce systému byla stanovena pomocí Masonova pravidla na základě signal–flow grafu odvozeného z blokového diagramu zapojení. Zpožďovací článek byl vyjádřen ve tvaru z-N a zesílení konstantami α a β.

Z grafu byla identifikována přímá cesta ze vstupu X(z) k výstupu Y(z) vedoucí přes článek z-N a zesílení α. Zisk této přímé cesty je tedy

P1=αz-N

Druhá přímá cesta představuje přímé propojení vstupu na výstup bez dalších bloků, proto její přenos je

P2=1

V grafu byla dále nalezena jedna jednoduchá smyčka tvořená větví s přenosem β, zpožďovacím článkem z-Na zesílením α. Zisk této smyčky je

L1=αβz-N

Jiné smyčky ani kombinace nesouhlasných smyček se v zapojení nevyskytují.

Determinant grafu je tedy

Δ=1-L1=1-αβz-N

Determinant Δkpro jednotlivé přímé cesty se stanoví vyloučením těch smyček, které se dotýkají dané cesty. Smyčka L1se dotýká přímé cesty P1, proto je

Δ1=1

Naopak nedotýká se přímé cesty P2, tudíž

Δ2=1-αβz-N

Dosazením do Masonova vztahu

H(z)=P1Δ1+P2Δ2Δ

dostáváme

H(z)=αz-N⋅1+1⋅(1-αβz-N)1-αβz-N

Po úpravě čitatele:

H(z)=1+αz-N-αβz-N1-αβz-N

Výslednou přenosovou funkci lze zapsat i ve zjednodušeném tvaru:

Hz=1+αz-N1-αβz-N

Takto získaná přenosová funkce popisuje chování systému v z-domeně v závislosti na zpoždění Na koeficientech α a β.

# Normalizace a stabilita

Jelikož v závislosti na nastavených parametrech má přenosová funkce zesílení, je potřeba hodnoty normalizovat, aby nedošlo k překročení full scale rozsahu kodeku.

Určil jsem, že vstupní vzorky budou normalizovány na jejich poloviční hodnotu, potom může maximum přenosové funkce být 2, tedy:

2=1+αz-N1-αβz-N

Úpravou dostaneme

1=αz-N1-αβz-N

Hodnoty koeficientů α a β musí být tím pádem zvoleny tak, aby byla splněna podmínka

maxαz-N1-αβz-N≤1

Výraz z-N můžeme nahradit e-j2πffs a pro potřeby vyšetření maxima jej ještě můžeme nahradit číslem 1, jelikož větší absolutní hodnoty nenabyde. Řešíme tedy nerovnici

α1-αβ≤1

Z této rovnice můžeme také vyjádřit dovolené hodnoty β v závislosti na α (Uvažujme, že oba parametry mohou nabývat pouze kladných hodnot)

β≤1-αα

Ještě krátce se můžeme zaměřit na stabilitu systému, pomocí vyšetření jmenovatele
0=1-αβz-N

Aby tedy platilo, že všechny póly jmenovatele leží uvnitř jednotkové kružnice musí platit

αβ≤1

Všechny tyto podmínky (podmínky stability a normalizace) jsou následně použity při implementaci funkcí na DSP, které kontrolují, že zadané hodnoty uživatelem jsou korektní.

## Výchozí simulace v Pythonu